|  | Ministero della Giustizia Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie Tribunale di ……………….. |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: LUOGO E DATA |  | pag. 1 COMPUTO METRICO Lavori di……………………………………………………….. Tribunale di……………………………………………….. Milano, XX/XX/XXXX IL R.U.P. L’IMPRESA IL TECNICO ………………… ….…………………….. …………..………. |

.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costi della Sicurezza - Apprestamenti di Cantiere (Cat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 / 1 | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5020 | mm, in filo di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di filo spinato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione di cantiere con rete metallica |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 70,00 | 16,27 | 1´138,90 |
| 2 / 2 | Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13023b | segnalazione di zone pericolose, di colore arancio in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rotoli da 1 ÷ 1,8 x 50 m: peso 160 g/mq |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rete per recinzione di colore aranzio da posizionare su |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | recinzione metallica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 1 [mq 70.00] |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 70,00 | 0,79 | 55,30 |
| 3 / 3 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022a | prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zincato o verniciato, compresi progetto e relazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tecnica (quando necessari), doppio parapetto, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezioni usuali eseguite secondo le norme di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei raddoppi necessari al superamento di balconi, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticale della facciata: montaggio comprensivo di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponteggio/castelletto di accesso all'area di intervento |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 36,00 | 13,75 | 495,00 |
| 4 / 4 | idem c.s. ...della facciata: noleggio per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022b | frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alla funzionalità operativa, comprendente il controllo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per il mantenimento della sicurezza delle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opere finite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 36.00] |  | 2,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 72,00 | 3,88 | 279,36 |
| 5 / 5 | idem c.s. ...della facciata: smontaggio a fine lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022c | compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico e trasporto di allontanamento dal cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 36.00] |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 36,00 | 5,76 | 207,36 |
| 6 / 6 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 2´175,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 2´175,92 |
| A15025a | metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | approvvigionamento, montaggio, manutenzione, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 36.00] |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 36,00 | 3,69 | 132,84 |
| 7 / 7 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15025b | metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 giorni) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 36.00] |  | 2,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 72,00 | 0,98 | 70,56 |
| 8 / 8 | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5035a | divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartelli di sicurezza per 3 mesi *(par.ug.=5*3) |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 15,00 | 0,14 | 2,10 |
| 9 / 9 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5027d | 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartelli di pericolo per 3 mesi *(par.ug.=5*3) |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 15,00 | 0,51 | 7,65 |
| 10 / 10 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5028e | in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifrangente; costo di utilizzo mensile: 435 x 603 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartelli di diviato per 3 mesi *(par.ug.=5*3) |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 15,00 | 0,87 | 13,05 |
| 11 / 11 | Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5025 | interessate da vincoli di accesso, .) realizzata con la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavori, montaggio e smontaggio della struttura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione area di lavoro con nastri bianco/rosso |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | m |  |  |  |  | 120,00 | 1,40 | 168,00 |
| 12 / 12 | Paletto portanastri in ferro verniciato di altezza pari a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR3173 | 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paletto porta nastri (ogni 4 metri) |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 30,00 | 5,24 | 157,20 |
| 13 / 13 | Sottomisure centinate di classe III/IV: lunghezza 3 ÷ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13006b | 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 2´727,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 2´727,32 |
|  | Parapetti perimetrali di protezione anticaduta sulle aree |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A |  | 100,00 | 3,00 | 0,120 | 0,025 | 0,90 |  |  |
|  | Copertura B |  | 30,00 | 3,00 | 0,120 | 0,025 | 0,27 |  |  |
|  | SOMMANO... | mc |  |  |  |  | 1,17 | 450,00 | 526,50 |
| 14 / 14 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Madopera per formazione parapetti perimetrali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anticaduta, successiva rimozione e ripristini |  | 3,00 | 16,00 |  |  | 48,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | ora |  |  |  |  | 48,00 | 36,83 | 1´767,84 |
| 15 / 15 | Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b | generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Madopera per formazione parapetti perimetrali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anticaduta, successiva rimozione e ripristini |  | 3,00 | 8,00 |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | ora |  |  |  |  | 24,00 | 31,34 | 752,16 |
| 16 / 16 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15030b | esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noleggio Trabattello per 3 mesi |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 3,00 | 125,25 | 375,75 |
| 17 / 17 | Argano provvisto di funi e di tutti gli accessori per il |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N04149c | funzionamento, eventuali spostamenti quando occorre, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esclusa la mano d'opera per la manovra, funzionante: con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | motore da 4 hp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noleggio Argano (90 giorni) *(par.ug.=90*8) |  | 720,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | ora |  |  |  |  | 720,00 | 6,28 | 4´521,60 |
| 18 / 18 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manodopera addetto argano - stima 3 ore / giorno |  | 65,00 | 3,00 |  |  | 195,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | ora |  |  |  |  | 195,00 | 36,83 | 7´181,85 |
| 19 / 19 | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.050.0 | lubrificante: - portata utile 3,0 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a | Noleggio Automezzo con grù (3 giorni di lavoro) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=3*8) |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | ora |  |  |  |  | 24,00 | 60,09 | 1´442,16 |
| 20 / 20 | Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a | a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio: - per il primo giorno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzo extra per lavori in variante+ |  | 2,00 | 8,00 |  |  | 16,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | giorno |  |  |  |  | 16,00 | 53,72 | 859,52 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 20´154,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 20´154,70 |
| 21 / 21 | idem c.s. ...- per ogni giorno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | Extra per variante |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 020.b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO... | giorno |  |  |  |  | 10,00 | 2,70 | 27,00 |
| 22 / 22 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | larghezza [m] = 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massetto in calcestruzzo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, realizzato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con struttura in profilati di acciaio zincato presso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pannello sandwich costituito da lamiera interna ed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | giorni consecutivi o frazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prefabbricato ad uso cantiere |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 1,00 | 379,50 | 379,50 |
| 23 / 45 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | larghezza [m] = 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | impianto riscaldamento/affrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso; escluso: basamento (es. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massetto incalcestruzzo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECIFICHE TECNICHE: montato in opera, realizzato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con struttura in profilati di acciaio zincato presso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pannello sandwich costituito da lamiera interna ed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC; criterio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | periodo di 30 giorni consecutivi o frazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prefabbricato ad uso cantiere |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 2,00 | 151,80 | 303,60 |
| 24 / 46 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5016 | antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | della cabina, immissione acqua pulita con disgregante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=3,00+1) |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 4,00 | 132,92 | 531,68 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 21´396,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 21´396,48 |
|  | Opere di Rimozione e Impermeabilizzazione (Cat 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 / 23 | Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25001 | compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | argillose, all'esterno di edifici, fino ad una profondità di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esistente in copertura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A - fase 1 spostamento |  |  | 310,00 |  | 0,100 | 31,00 |  |  |
|  | Copertura A - fase 2 spostamento |  |  | 580,00 |  | 0,100 | 58,00 |  |  |
|  | Copertura A - fase 3 spostamento |  |  | 310,00 |  | 0,100 | 31,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 1 spostamento |  |  | 150,00 |  | 0,100 | 15,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 2 spostamento |  |  | 280,00 |  | 0,100 | 28,00 |  |  |
|  | Copertura B - fase 3 spostamento |  |  | 160,00 |  | 0,100 | 16,00 |  |  |
|  | Porzione di copertura adiacente corridoio tribunale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (variante) |  |  | 18,00 |  | 0,100 | 1,80 |  |  |
|  | SOMMANO... | mc |  |  |  |  | 180,80 | 94,33 | 17´054,86 |
| 26 / 24 | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25133 | consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esistente in copertura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 23 [mc 180.80] |  | 1,20 |  |  |  | 216,96 |  |  |
|  | SOMMANO... | mc |  |  |  |  | 216,96 | 39,64 | 8´600,29 |
| 27 / 25 | Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25134 | dislivelli e percorso lungo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione, spostamento e ricollocazione di Ghiaia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esistente in copertura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 24 [mc 216.96] |  |  |  |  |  | 216,96 |  |  |
|  | SOMMANO... | mc |  |  |  |  | 216,96 | 16,65 | 3´612,38 |
| 28 / 26 | Rimozione di strato impermeabile, compreso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pagarsi a parte: manto sintetico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione di manto sintetico di tessuto non tessuto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esistente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A |  |  | 578,00 |  |  | 578,00 |  |  |
|  | Copertura B |  |  | 279,00 |  |  | 279,00 |  |  |
|  | Parte verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | perimetro Copertura A |  |  | 150,00 |  | 0,400 | 60,00 |  |  |
|  | perimetro lucernario piramidale *(lung.=5,5*4) |  |  | 22,00 |  | 0,400 | 8,80 |  |  |
|  | perimetro lucernari piccoli |  | 17,00 | 4,40 |  | 0,400 | 29,92 |  |  |
|  | perimetro Copertura B |  |  | 110,00 |  | 0,400 | 44,00 |  |  |
|  | terrazzo laterale (in variante) |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
|  | terrazzo laterale parte veriticale (in variante) |  |  | 18,00 |  | 0,400 | 7,20 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 1´024,92 | 2,31 | 2´367,57 |
| 29 / 27 | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25021a | motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 53´031,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 53´031,58 |
|  | industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taglio di impermeabilizzazione parte verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura A |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |
|  | Intorno al lucernario piramidale *(par.ug.=5,5*4) |  | 22,00 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  | Intorno ai lucernari piccoli |  | 17,00 | 4,40 |  |  | 74,80 |  |  |
|  | Copertura B |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
|  | Muro su copertura B (entrambi i lati) *(par.ug.=20*2) |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  | per impermeabilizzazione veritcale (variante) |  |  |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  | SOMMANO... | m |  |  |  |  | 334,00 | 2,58 | 861,72 |
| 30 / 28 | Rimozione di strato impermeabile, compreso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pagarsi a parte: Manto sintetico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione impermeabilizzante successivo al taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (parte verticale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 27 [m 334.00] |  |  |  |  |  | 334,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 334,00 | 2,31 | 771,54 |
| 31 / 29 | Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.080.00 | compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.c | provvisionali e di protezione; la cernita e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di sostegno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione Parete in cartongesso auto di consiglio |  |  | 12,00 | 3,750 |  | 45,00 |  |  |
|  | Rimozione pareti lucernario *(lung.=1,2*4) |  | 5,00 | 4,80 | 1,500 |  | 36,00 |  |  |
|  | Rimozione di parte della controsoffittatura camera di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | consiglio |  |  | 4,00 | 3,000 |  | 12,00 |  |  |
|  | Pareti limitrofe |  |  | 5,00 | 5,000 |  | 25,00 |  |  |
|  | zona aula di udienza |  |  | 4,00 | 4,000 |  | 16,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | m² |  |  |  |  | 134,00 | 9,83 | 1´317,22 |
| 32 / 30 | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25131 | DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trasporto a discarica autorizzata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 26 [mq 1 024.92] |  | 0,03 |  |  |  | 30,75 |  |  |
|  | Vedi voce n° 28 [mq 334.00] |  | 0,04 |  |  |  | 13,36 |  |  |
|  | Vedi voce n° 29 [m² 134.00] |  | 0,03 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  | SOMMANO... | mc |  |  |  |  | 48,13 | 70,36 | 3´386,43 |
| 33 / 31 | Compenso alle discariche autorizzate e realizzate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25136b | secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o demolizioni, escluso il costo relativo alla |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) ma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 DM 24 giugno 2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 59´368,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 59´368,49 |
|  | Compenso alle discariche |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 30 [mc 48.13] |  | 0,20 |  |  |  | 9,63 |  |  |
|  | SOMMANO... | t |  |  |  |  | 9,63 | 100,00 | 963,00 |
| 34 / 32 | Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B25066c | di pvc-p conforme alla EN 13956, calandrato, saldato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per termofusione sui sormonti, applicato su supporto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq: manto a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vista armato con velo di vetro resistente ai raggi UV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manto impermeabilizzante in PCV-P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 26 [mq 1 024.92] |  |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 1´024,92 | 41,56 | 42´595,68 |
| 35 / 33 | Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.08.450.00 | spessore 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.c | Strato separatore |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 32 [mq 1 024.92] |  |  |  |  |  | 1´024,92 |  |  |
|  | SOMMANO... | m² |  |  |  |  | 1´024,92 | 2,62 | 2´685,29 |
| 36 / 34 | Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.060.00 | dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | e protezione; l'abbassamento al piano di carico, la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gli oneri di smaltimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione di lucernari piccoli |  | 2,00 |  | 1,200 |  | 2,40 |  |  |
|  | Rimozione di lucernari piccoli (extra) |  | 3,00 |  | 1,200 |  | 3,60 |  |  |
|  | materiale adiacente |  | 5,00 |  | 1,200 |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | m² |  |  |  |  | 12,00 | 16,36 | 196,32 |
| 37 / 35 | Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B33066g | quadrata: con motore elettrico 230 V e cremagliera corsa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 mm, con luce netta di: 110 x 110 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo di apertura per lucernari |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 2,00 | 907,98 | 1´815,96 |
| 38 / 36 | Lucernario a cupola a pianta quadrata in policarbonato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B33063g | compatto colore opale o trasparente con fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | costituito da vite con guarnizione a panettone: a doppia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parete con luce netta di: 110 x 110 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucernario |  | 2,00 |  | 1,400 |  | 2,80 |  |  |
|  | Lucernario extra |  | 3,00 |  | 1,400 |  | 4,20 |  |  |
|  | SOMMANO... | cad |  |  |  |  | 7,00 | 750,71 | 5´254,97 |
| 39 / 37 | Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.09.100.00 | refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.b | fessura del giunto per una profondità minima di 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm. Per larghezza del giunto: - da 31 a 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sigillatura lucernario piramidale *(par.ug.=6+6+5+5) |  | 22,00 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  | sigillatura lucernarii sostituiti *(lung.=1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5,00 | 4,40 |  |  | 22,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | m |  |  |  |  | 44,00 | 22,32 | 982,08 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  | 113´861,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  | 113´861,79 |
| 40 / 38 | Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.06.550.01 | ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.b | direttamente alla parete con incollaggi in gesso, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ripristino pareti e controsoffittatura in cartongesso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | precedentemente rimosse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 29 [m² 134.00] |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | m² |  |  |  |  | 134,00 | 29,66 | 3´974,44 |
| 41 / 39 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B65002a | compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stuccatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 38 [m² 134.00] |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 134,00 | 5,20 | 696,80 |
| 42 / 40 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B65001 | pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparazione del fondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 38 [m² 134.00] |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 134,00 | 2,43 | 325,62 |
| 43 / 41 | Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B65004 | interni e per cartongesso, bianco, a norma DIN EN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spruzzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondo pre tinteggiatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 38 [m² 134.00] |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 134,00 | 3,36 | 450,24 |
| 44 / 42 | Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B65018a | contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grado di aumentare la luminosità negli ambienti interni, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esclusa preparazione delle superfici: bianca |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinteggiatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 38 [m² 134.00] |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |
|  | Parti adiacenti |  |  |  | 50,000 |  | 50,00 |  |  |
|  | SOMMANO... | mq |  |  |  |  | 184,00 | 13,59 | 2´500,56 |
| 45 / 43 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assistenza edile per ripristino opere complementari alle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | coperture (circa 10 giorni) *(par.ug.=10*8) |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |
|  | Rifacimento al collegamento pluviale *(par.ug.=3*8) |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Siliconatura bandella perimetrale nuovo strato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impermeabilizzazione *(par.ug.=3*8) |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Assistenza edile per spostamenti / ripristini canaline |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettriche impianti presenti in copertura (p.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | illuminazione) *(par.ug.=3*8) |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Manodopera per movimentazione attrezzature e materiali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | da e per la Copertura B (Presidente) eseguita in orari di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chiusura del tribunale (mattino presto o fine settimana) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=4*8) |  | 32,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | Per lavori in variante *(par.ug.=8,00+4+4) |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 121´809,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 121´809,45 |
|  | SOMMANO... Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Vedi voce n° 43 [ora 200.00] SOMMANO... Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro | ora |  |  |  |  | 200,00 | 36,83 | 7´366,00 |
| 46 / 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  | ora |  |  |  |  | 200,00 | 31,34 | 6´268,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135´443,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135´443,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| 001 002 003 | Riepilogo CATEGORIE Costi della Sicurezza - Apprestamenti di Cantiere Opere di Rimozione e Impermeabilizzazione Totale CATEGORIE euro | 21´396,48 114´046,97 0,00 | 15,797 84,203 0,000 |
|  |  | 135´443,45 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| M M:000 M:000.001 M:000.002 | Riepilogo Strutturale CATEGORIE LAVORI A MISURA euro euro Costi della Sicurezza - Apprestamenti di Cantiere euro Opere di Rimozione e Impermeabilizzazione euro TOTALE euro Milano, XX / YY / ZZZZ Il Tecnico - Ing. …………………. | 135´443,45 135´443,45 21´396,48 114´046,97 | 100,000 100,000 15,797 84,203 |
|  |  | 135´443,45 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |