|  | Ministero della Giustizia Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie Tribunale di ……………….. |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: IMPRESA: |  | pag. 1 REGISTRO DI CONTABILITA' Lavori di …………………………………………………………. Tribunale di …………………………………………………… ……………………………………………………………………….. Registro di Contabilità n. 1 composto da n. pagine IL R.U.P. L’IMPRESA IL TECNICO ………………… ….…………………….. …………..………. |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto |  | Q U A N T I T A' |  | PREZZO unitario | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Pg | Positivi | Negativi |  | Debito | Pagamento |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5020 | ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | profilato metallico a T, sez. 50 mm, comp ... i lavori, legature, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | doppio ordine di filo spinato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 70,00 |  | 16,27 | 1´138,90 |  |
| 2 | Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di zone |  |  |  |  |  |  |  |
| A13023b | pericolose, di colore arancio in rotoli da 1 ÷ 1,8 x 50 m: peso 160 g/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | mq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 70,00 |  | 0,79 | 55,30 |  |
| 3 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022a | in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... comprensivo di trasporto, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per i primi 30 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 36,00 |  | 13,75 | 495,00 |  |
| 4 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022b | in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... li ancoraggi, la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | della sicurezza delle opere finite |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 72,00 |  | 3,88 | 279,36 |  |
| 5 | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda |  |  |  |  |  |  |  |
| A15022c | in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | tubi di diametro 48 mm e spessore pari ... ggio a fine lavoro compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | allontanamento dal cantiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 36,00 |  | 5,76 | 207,36 |  |
| 6 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche |  |  |  |  |  |  |  |
| A15025a | prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | e scale di collegamento, valutato a mq di proiezi ... so ogni onere e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 36,00 |  | 3,69 | 132,84 |  |
| 7 | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche |  |  |  |  |  |  |  |
| A15025b | prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a 25 giorni) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 72,00 |  | 0,98 | 70,56 |  |
| 8 | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5035a | prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 15,00 |  | 0,14 | 2,10 |  |
| 9 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5027d | di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | mensile: triangolare, lato 350 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 15,00 |  | 0,51 | 7,65 |  |
| 10 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5028e | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | mensile: 435 x 603 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 15,00 |  | 0,87 | 13,05 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 2´402,12 |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto |  | Q U A N T I T A' |  | PREZZO unitario | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Pg | Positivi | Negativi |  | Debito | Pagamento |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  | 2´402,12 |  |
| 11 | Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5025 | accesso, .) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | polietilene stampato bicolore (bian ... fornitura del materiale, da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio della struttura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | --- | --- | 120,00 |  | 1,40 | 168,00 |  |
| 12 | Paletto portanastri in ferro verniciato di altezza pari a 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| SR3173 | SOMMANO cad | --- | --- | 30,00 |  | 5,24 | 157,20 |  |
| 12/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sottomisure centinate di classe III/IV: lunghezza 3 ÷ 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| A13006b | SOMMANO mc | --- | --- | 1,17 |  | 450,00 | 526,50 |  |
| 12/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO ora | --- | --- | 48,00 |  | 36,83 | 1´767,84 |  |
| 15 | Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b | utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO ora | --- | --- | 24,00 |  | 31,34 | 752,16 |  |
| 16 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |
| A15030b | opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | piani, protezioni e quanto altro previs ... i di montaggio, smontaggio e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,6 m fino a 5,4 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 3,00 |  | 125,25 | 375,75 |  |
| 17 | Argano provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, |  |  |  |  |  |  |  |
| N04149c | eventuali spostamenti quando occorre, esclusa la mano d'opera per la |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | manovra, funzionante: con motore da 4 hp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ora | --- | --- | 720,00 |  | 6,28 | 4´521,60 |  |
| 18 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO ora | --- | --- | 195,00 |  | 36,83 | 7´181,85 |  |
| 19 | Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.050.0 | portata utile 3,0 t |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a | SOMMANO ora | --- | --- | 24,00 |  | 60,09 | 1´442,16 |  |
| 12/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.a | esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO giorno | --- | --- | 16,00 |  | 53,72 | 859,52 |  |
| 21 | Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, |  |  |  |  |  |  |  |
| NC.10.400.0 | secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed |  |  |  |  |  |  |  |
| 020.b | esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO giorno | --- | --- | 10,00 |  | 2,70 | 27,00 |  |
| 22 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; larghezza [m] = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo rivestito in |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | consecutivi o frazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 1,00 |  | 379,50 | 379,50 |  |
| 23 | Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza, con |  |  |  |  |  |  |  |
| A25001 | esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | fino ad una profondità di 1,50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | --- | --- | 180,80 |  | 94,33 | 17´054,86 |  |
| 24 | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, |  |  |  |  |  |  |  |
| A25133 | provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 37´616,06 |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto |  | Q U A N T I T A' |  | PREZZO unitario | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Pg | Positivi | Negativi |  | Debito | Pagamento |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  | 37´616,06 |  |
| 12/12/2024 | percorsi fino a 50 m Scarriolatura di ... alsiasi natura e consistenza, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | percorsi fino a 50 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | --- | --- | 216,96 |  | 39,64 | 8´600,29 |  |
| 25 | Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso |  |  |  |  |  |  |  |
| A25134 | lungo |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO mc | --- | --- | 216,96 |  | 16,65 | 3´612,38 |  |
| 26 | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pagarsi a parte: manto sintetico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 1´024,92 |  | 2,31 | 2´367,57 |  |
| 27 | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore |  |  |  |  |  |  |  |
| A25021a | elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... oporti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | --- | --- | 334,00 |  | 2,58 | 861,72 |  |
| 28 | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo |  |  |  |  |  |  |  |
| A25085c | di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pagarsi a parte: Manto sintetico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 334,00 |  | 2,31 | 771,54 |  |
| 29 | Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.080.00 | piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.c | cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gli elementi di sostegno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² | --- | --- | 134,00 |  | 9,83 | 1´317,22 |  |
| 30 | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| A25131 | gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degli oneri di discarica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | --- | --- | 48,13 |  | 70,36 | 3´386,43 |  |
| 31 | Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| A25136b | gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... inerti (art. 5 DM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 giugno 2015) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (art. 6 e 7 DM 24 giugno 2015) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO t | --- | --- | 9,63 |  | 100,00 | 963,00 |  |
| 32 | Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di pvc-p |  |  |  |  |  |  |  |
| B25066c | conforme alla EN 13956, calandrato, saldato per termofusione sui |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | sormonti, applicato su supporto previa posa a secco ... tessuto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poliestere da fiocco da 500 g/mq: manto a vista armato con velo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vetro resistente ai raggi UV: spessore 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 1´024,92 |  | 41,56 | 42´595,68 |  |
| 33 | Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.08.450.00 | SOMMANO m² | --- | --- | 1´024,92 |  | 2,62 | 2´685,29 |  |
| 10.c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.01.060.00 | l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con q ... ottami, |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² | --- | --- | 12,00 |  | 16,36 | 196,32 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 104´973,50 |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto |  | Q U A N T I T A' |  | PREZZO unitario | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Pg | Positivi | Negativi |  | Debito | Pagamento |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  | 104´973,50 |  |
| 35 | Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta quadrata: con |  |  |  |  |  |  |  |
| B33066g | motore elettrico 230 V e cremagliera corsa 350 mm, con luce netta di: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | 110 x 110 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 2,00 |  | 907,98 | 1´815,96 |  |
| 36 | Lucernario a cupola a pianta quadrata in policarbonato compatto |  |  |  |  |  |  |  |
| B33063g | colore opale o trasparente con fissaggio costituito da vite con |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | guarnizione a panettone: a doppia parete con luce netta di: 110 x 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 7,00 |  | 750,71 | 5´254,97 |  |
| 37 | Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.09.100.00 | di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.b | profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: - da 31 a 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | --- | --- | 44,00 |  | 22,32 | 982,08 |  |
| 38 | Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C.06.550.01 | resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.b | con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² | --- | --- | 134,00 |  | 29,66 | 3´974,44 |  |
| 39 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa |  |  |  |  |  |  |  |
| B65002a | scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | valutare al mq per l'intera superficie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 134,00 |  | 5,20 | 696,80 |  |
| 40 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con |  |  |  |  |  |  |  |
| B65001 | applicazione di isolante acrilico all'acqua |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO mq | --- | --- | 134,00 |  | 2,43 | 325,62 |  |
| 41 | Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per |  |  |  |  |  |  |  |
| B65004 | cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13300, applicato in una mano a |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | pennello, a rullo o a spruzzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 134,00 |  | 3,36 | 450,24 |  |
| 42 | Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di |  |  |  |  |  |  |  |
| B65018a | solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | cariche selezionate, in grado di aume ... li ambienti interni, applicata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | superfici: bianca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | --- | --- | 184,00 |  | 13,59 | 2´500,56 |  |
| 43 | Manodopera Operaio Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese |  |  |  |  |  |  |  |
| M01003b | generali ed utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO ora | --- | --- | 200,00 |  | 36,83 | 7´366,00 |  |
| 44 | Manodopera Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed |  |  |  |  |  |  |  |
| M01004b | utili d'impresa pari al 28,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | SOMMANO ora | --- | --- | 200,00 |  | 31,34 | 6´268,00 |  |
| 45 | Box di cantiere; impiego: spogliatoio ¦ mensa¦ ufficio; larghezza [m] = |  |  |  |  |  |  |  |
| LOM241.RT. | 2,40 ¦ lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00.001 | idrico, impianto fognario, impianto risca ... stito in PVC; criterio di |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | giorni consecutivi o frazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 2,00 |  | 151,80 | 303,60 |  |
| 46 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle |  |  |  |  |  |  |  |
| SR5016 | dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/12/2024 | successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante chimico, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di utilizzo mensile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | --- | --- | 4,00 |  | 132,92 | 531,68 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 135´443,45 |  |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto |  | Q U A N T I T A' |  | PREZZO unitario | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr | Pg | Positivi | Negativi |  | Debito | Pagamento |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  | 135´443,45 |  |
|  | Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro MIlano, XX / YY / ZZZZ L'Impresa Il Direttore dei Lavori |  |  |  |  |  | 135´443,45 135´443,45 | 0,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  | 135´443,45 |  |